- 附件2

饲料和饲料添加剂产品标准（备案）

NYSL

NYSL-001

饲料添加剂 一水硫酸锌

Feed additive—Zinc sulfate monohydrate

2016-XX-XX发布

2016-XX-XX实施

全国饲料工作办公室   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国饲料工作办公室提出，由全国饲料评审委员会归口。

本标准由杭州富阳新兴实业有限公司起草，由国家饲料质量监督检验中心（北京）复核。

本标准主要起草人：何建兴、朱涵平、葛军、王青。

饲料添加剂  一水硫酸锌

  - 范围

本标准规定了饲料添加剂一水硫酸锌的要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以含锌原料与硫酸经化学反应，未经氧化除铁工艺制得的饲料添加剂一水硫酸锌。

分子式：ZnSO4·H2O

相对分子质量：179.47（按2011年国际相对原子质量）

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 5917.1  饲料粉碎粒度测定 两层筛筛分法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB 10648  饲料标签

GB/T 13079－2006  饲料中总砷的测定

GB/T 13080  饲料中铅的测定 原子吸收光谱法

GB/T 13082  饲料中镉的测定方法

GB/T 14699  饲料 采样

  - 要求

    - 外观和性状

类白色或微黄色粉末，无结块。

    - 技术指标

应符合表1的规定。

- 表1  技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 硫酸锌含量（以Zn计）/% | ≥33.0 |
| 硫酸亚铁含量（以Fe计）/% | 1.30～1.85 |
| 粒度（250 μm试验筛通过率）/% | ≥95 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） | ≤1 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤5 |
| 镉（Cd）/（mg/kg） | ≤10 |

  - 试验方法

除特殊说明外，所用试剂均为分析纯的试剂，所用溶液均为水溶液。光谱分析中所用水应符合GB/T 6682中一级水的规定，其他分析用水应符合GB/T 6682中三级水的规定。所有滴定分析用标准溶液按 GB/T 601配制和标定，所有试验方法中所用制剂及制品按GB/T 603配制。

    - 外观和性状

取适量样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下观察其色泽和形态。

    - 鉴别试验

      - 试剂和溶液

        - 三氯甲烷。

        - 盐酸。

        - 硝酸。

        - 乙酸溶液：1+10（V+V）。

        - 硫酸钠溶液：250 g/L。

        - 双硫腙四氯化碳溶液：1+100（V+V）。

        - 氯化钡溶液：50 g/L。

        - 铁氰化钾溶液：100 g/L。

      - 锌离子鉴别

称取0.2 g试样，溶于50 mL水中，移取1 mL溶液，用乙酸溶液调节溶液pH值至4～5，加2滴硫酸钠溶液，再加数滴双硫腙四氯化碳溶液和1 mL三氯甲烷，振摇，有机层显紫红色。

      - 硫酸根离子鉴别

取少量试样，加水溶解，滴加氯化钡溶液，即生成白色沉淀；分离，沉淀在盐酸和硝酸中均不溶解。

      - 亚铁离子鉴别

取少量试样，加水溶解，滴加铁氰化钾溶液，生成深蓝色沉淀。

    - 硫酸锌含量测定

      - 原理

试样用酸溶解，加入掩蔽剂掩蔽其他干扰离子，在pH值5～6的条件下，用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准溶液滴定锌离子，根据消耗乙二胺四乙酸二钠溶液的体积，计算试样中锌含量。

      - 试剂和溶液

        - 抗坏血酸。

        - 硫酸溶液：1+1（V+V）。

        - 氟化氨溶液：200 g/L。

        - 硫脲溶液：100 g/L。

        - 乙酸－乙酸钠缓冲溶液（pH=5.5）：称取200 g乙酸钠，加适量水溶解，加10 mL乙酸，用水稀释至1000 mL。

        - 二甲酚橙指示液：2 g/L，有效期为7天。

        - 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液：c(EDTA)=0.05 mol/L。

      - 测定步骤

称取试样约0.2 g（精确至0.2 mg），置于250 mL锥形瓶中，加少量水润湿，滴加3～4滴硫酸溶液使试样溶解，加抗坏血酸1.5 g和水25 mL振摇使之溶解，加氟化铵溶液10mL和硫脲溶液5 mL，摇匀后加入20 mL乙酸—乙酸钠缓冲溶液和3滴二甲酚橙指示液，用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液滴定至溶液由红色变为亮黄色或黄色即为终点，并同时做空白试验。

      - 计算和结果的表示

硫酸锌含量（以Zn计）X1，以质量分数(%)表示，按式(1)计算：

| X1= | C1×（V-V0）×0.065 38 | ×100 ………………………………（1） |
| --- | --- | --- |
|  | m |  |

式中：

C1 — 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V — 滴定试样溶液消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

V0 — 滴定空白溶液消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液体积，单位为毫升（mL）；

m — 试样质量，单位为克（g）；

0.065 39 — 与1.00 mL乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液 c [（EDTA）=1.00 mol/L]相当的、以克表示的锌的质量。

测定结果以两次平行测定的算术平均值表示，计算结果保留至小数点后一位。

在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对值之差不得超过0.15%。

    - 硫酸亚铁含量测定

      - 原理

试样经溶解后，加入硫磷混酸，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准滴定溶液滴定亚铁离子，根据消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积，计算试样中亚铁含量。

      - 试剂和溶液

        - 硫磷混酸：在700 mL水中加入150 mL浓硫酸、150 mL浓磷酸，混匀。

        - 重铬酸钾标准滴定溶液：c(l/6 K2Cr2O7)≈0.05 mol/L。

        - 二苯胺磺酸钠指示液：5 g/L。

      - 测定步骤

称取试样约1.0 g（精确至0.2 mg），置于250 mL锥形瓶中，加入30 mL水溶解，加10 mL硫磷混酸、2滴二苯胺磺酸钠指示液，立即用重铬酸钾标准滴定溶液滴定至溶液呈紫色为终点，同时做空白试验。

      - 计算和结果的表述

硫酸亚铁含量（以Fe计）X2，以质量分数(%)表示，按式(2)计算：

| X2= | C2×（V1-V2）×0.055 84 | ×100 ………………………………（2） |
| --- | --- | --- |
|  | m1 |  |

式中：

C2 — 重铬酸钾标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1 — 滴定试样溶液消耗重铬酸钾标准滴定溶液体积，单位毫升（mL）；

V2 — 滴定空白溶液消耗重铬酸钾标准滴定溶液体积，单位毫升（mL）；

m1 — 试样质量，单位为克（g）；

0.055 85 — 与1.00 mL重铬酸钾标准滴定溶液 c [ (l/6K2Cr2O7) =1.000 mol/L]相当的、以克表示的亚铁的质量。

测定结果以两次平行测定的算术平均值表示，计算结果保留至小数点后两位。

在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对值之差不得超过0.10 %。

    - 铅含量的测定

按GB/T 13080 规定执行。

    - 砷含量的测定

按GB/T 13079 中银盐法（仲裁法）执行。

    - 镉含量的测定

按GB/T 13082 规定执行。

    - 粒度的测定

按GB/T 5917.1 规定执行。

  - 检验规则

    - 组批

以一次投料，经过一个完整生产过程所获得的产品为一批。

    - 采样

- 按 GB/T 14699.1 的相关要求执行。

    - 出厂检验

出厂检验项目为外观和性状、硫酸锌含量（以Zn计）、硫酸亚铁含量（以Fe计）、镉、粒度。产品出厂前应逐批检验，检验合格并附具合格证和使用说明书（见附录A）方可出厂。

    - 型式检验

型式检验项目为第3章的全部项目。有下列情况之一时，进行型式检验：

a）产品投产时；

b）正常生产，每半年至少一次；

c）生产工艺或原料来源有较大改变；

d）停产三个月以上，重新恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f）饲料管理部门提出进行型式检验的要求时。

    - 判定规则

检验中有一项指标不符合本标准要求时，允许自同批产品中加倍量抽样进行复检，复检结果中仍有不合格项，则判该批次产品不合格。

  - 标签

标签内容应符合GB 10648的规定，见附录B。

  - 包装、运输、贮存和保质期

    - 包装

采用PVC塑料内袋，外包装为塑料编织袋或纸塑复合袋。

    - 运输

运输过程中防止雨淋、受潮、包装破损，不得与有毒有害物质混运。

    - 贮存

产品应贮存于通风、干燥处，不得与有毒有害物质混贮。

    - 保质期

在符合上述贮运条件下，保质期为12个月。

附录A

（规范性附录）

产品使用说明

【生产许可证号】

【产品批准文号】

【执 行 标 准】

饲料添加剂  一水硫酸锌

使用说明书

【产品名称】一水硫酸锌

【英文名称】Zinc sulfate monohydrate

【有效成分】一水硫酸锌

【性状】产品为类白色或微黄色粉末

【产品成分分析保证值】硫酸锌含量（以Zn计）≥33.0%；

硫酸亚铁含量（以Fe计）：1.30%～1.85%；

总砷（以As计）≤1 mg/kg；

铅（Pb）≤5 mg/kg；

镉（Cd）≤10 mg/kg

【作用功效】提供动物所需锌元素，所含少量硫酸亚铁可同时作为铁源利用

【适用范围】养殖动物

【用法与用量】按需要量添加，在配合饲料或全混合日粮中的添加量不得超过国家规定的限量

【净含量】25 kg、40 kg、50 kg、1000 kg

【保质期】12个月

【贮运】产品应贮存于通风、干燥处；运输中防止包装破损、日晒、雨淋，不得与有毒有害物质

混运

【生产企业】

地址                                    邮编

电话                                    传真

网址                                    邮箱

附录B

（规范性附录）

产品标签

【生产许可证号】

【产品批准文号】

【执 行 标 准】

饲料添加剂

一水硫酸锌

(Zinc sulfate monohydrate)

【产品名称】一水硫酸锌

【产品成分分析保证值】硫酸锌含量（以Zn计）≥33.0%；

硫酸亚铁含量（以Fe计）：1.30%～1.85%；

总砷（以As计）≤1 mg/kg；

铅（Pb）≤5 mg/kg；

镉（Cd）≤10 mg/kg

【原料组成】一水硫酸锌

【作用功效】提供动物所需锌元素，所含少量硫酸亚铁可同时作为铁源利用

【适用范围】养殖动物

【用法与用量】按需要量添加，在配合饲料或全混合日粮中的添加量不得超过国家规定的限量

【保质期】12个月

【贮运】产品应贮存于通风、干燥处；运输中防止包装破损、日晒、雨淋，不得与有毒有害物质混运

【净含量】25 kg、40 kg、50 kg、1000 kg

【生产企业】

地址：                                    邮编：

电话：                                    传真：

【生产日期】

【生产批号】