中华人民共和国国家标准

饲料原料 鱼粉

（征求意见稿）

编制说明

起草单位：中国饲料工业协会

二零一九年十一月

一、背景

我国目前使用的鱼粉标准是2003年制订的GB/T 19164-2003鱼粉标准，该标准对鱼粉质量控制起到显著指导作用；但该标准有一定的局限性，特别是近几年鱼粉的生产和供求情况变化较大，对鱼粉质量指标的研究取得了许多新的进展，鱼粉质量标准不能满足对鱼虾粉质量有效控制的要求；为了使鱼粉标准更适合中国国情，更好地使相关部门和企业对鱼粉质量进行有效控制；对于加强我国饲料安全监控、管理饲料企业生产、保证动物源性食品安全、规范鱼粉加工品市场、保障人民的生命安全与身体健康、保护生产者利益，制定鱼粉国家标准具有重要意义。

二、标准任务来源与工作情况

2011年国家标准化管理委员会下达的20110473-T-469对“GB/T 19164-2003 鱼粉”进行修订。

由于原承担单位（国家水产品质量监督检验测试中心）人员变动，为保住任务的顺利进行，鱼粉国标的修订任务由中国饲料工业协会负责组织实施。先后对进口鱼粉、国产鱼粉的行业、企业进行调研，并组织多次专题研讨会，如2017年12月哈尔滨会议、2018年9月14日北京的有关鱼粉标准修订的专题会议讨论。依据调研和几次研讨会议的意见，由中国饲料工业协会负责组织了中国饲料工业协会标准处、中国海洋大学、苏州大学、新希望六和集团、通威股份有限公司（四川威尔检测技术公司）、恒兴饲料实业有限公司、海大集团、中国农科院饲料所、山东省饲料监察所、中国水产品流通与加工协会-鱼粉分会、山东省海洋所的工作小组。2018年12月工作组召开了第一次会议，启动了鱼粉国标的修订工作。2019年2月15日在青岛新希望六和质检中心召开鱼粉国家标准修订工作会议，讨论检测项目、具体采用的检测方法、检测任务分工、采样工作计划。

工作组先后多次去全国鱼粉生产企业、港口等地采集鱼粉、白鱼粉、鱼排粉样本232个，包含了进口到中国的所有原产地国别的进口鱼粉（含白鱼粉、鱼排粉）样本、中国主要鱼粉生产企业的鱼粉（含白鱼粉、鱼排粉）样本，尤其是在线生产的产品。样本集中到新希望六和集团质检中心，经过显微镜检验、猪牛鸡源性PCR排除检验后，对合格的样本分别由新希望六和集团、通威股份有限公司、恒兴饲料实业有限公司、海大集团、山东省饲料监察所进行检测分析。检测项目包含了21项常规指标、6种生物胺、18种水解氨基酸、18种游离氨基酸、油脂种37种脂肪酸（内标法、归一法）。经过数据分析后确定了鱼粉、白鱼粉、鱼排粉的指标标准。

三、标准的编写规则、编制原则与编制依据

# 1．编写规则

本标准的结构、技术要素及表述方法是按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》以及GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则》规定的要求进行修订和编写。

# 2．编制原则

(1) 遵循国家颁布的相关法律法规；

(2) 适应我国现行饲料及饲料原料的要求，满足我国实际生产和贸易需要。

(3) 利于提高饲料产品质量，促进饲料产业的升级和产品结构的调整，为饲料和饲料原料行业服务。

# 3. 编制依据

(1) 相关国家、行业强制性或推荐性标准；

(2) 国内外学术刊物发表的相关论文；

(3) 工作组采集样品的检测结果。

四、标准制定的主要内容与其论据

本标准规定了饲料原料鱼粉、白鱼粉、鱼排粉产品的术语和定义、技术要求、取样、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以全鱼为原料生产的鱼粉，以鳕鱼、鲽鱼、鹜鱼等白肉鱼种的全鱼或其为原料加工水产品后剩余的鱼体部分为原料生产的白鱼粉；以加工鱼类水产品过程中剩余的鱼体部分为原料生产的鱼排粉。

# 1. 规范性引用文件

下列标准是制订本标准的主要依据。

GB 5009.181食品安全国家标准 食品中丙二醛的测定

GB 5009.227食品中过氧化值的测定

GB 5009.228食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定

GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB/T 6432  饲料中粗蛋白测定方法

GB/T 6433-2006  饲料中粗脂肪的测定

GB/T 6435  饲料中水分的测定

GB/T 6438  饲料中粗灰分的测定

GB/T 6439  饲料中水溶性氯化物的测定

GB/T 10647  饲料工业术语

GB 10648  饲料标签

GB 13078  饲料卫生标准

GB/T 14699.1  饲料 采样

GB/T 15400-2018饲料中色氨酸的测定

GB/T 17377  动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析

GB/T 18246  饲料中氨基酸的测定

GB/T19164-2003 鱼粉  附录A

GB/T 23742  饲料中盐酸不溶性灰分的测定

GB/T 23884-2009 动物源性饲料中生物胺的测定 高效液相色谱法

# 2. 技术要求

(1) 原料

以全鱼为原料生产的鱼粉，以鳕鱼、鲽鱼、鹜鱼等白肉鱼种的全鱼或其为原料加工水产品后剩余的鱼体部分为原料生产的白鱼粉；以加工鱼类水产品过程中剩余的鱼体部分为原料生产的鱼排粉。不得使用受到石油、农药、有害金属或其它化合物污染的原料；不得使用发生疫病的原料；不得使用含有兽药残留的原料。必要时，原料应进行分拣，并去除沙石、草木、金属等杂物。

原料应保持新鲜，不得使用已腐败变质的原料。

(2) 感官

感官要求见表1。

鱼粉感官要求

| 项 目 | 鱼粉 |  | 白鱼粉 | 鱼排粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |  |
| 色 泽 | 黄棕色、黄褐色等鱼粉、白鱼粉、鱼排粉正常颜色 |  |  |  |
| 组 织 | 纤维状组织较明显无结块、有较多鱼骨、鳞片、无霉变 |  |  |  |
| 气 味 | 有鱼香味，无焦灼味和油脂酸败味 |  |  |  |

⑶ 理化指标的规定见表2。

- 表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鱼粉 |  | 白鱼粉 | 鱼排粉 |
| 分级 | 一 级 | 二 级 | - | - |
| 粗蛋白质/% ≥ | 60 | 53 | 63 | 53 |
| 粗脂肪/% ≤ | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 水分/% ≤ | 10 |  |  |  |
| 盐分（以NaCl计）/% ≤ | 4.0 | 5.0 | 2．0 | 3．0 |
| 粗灰分/% ≤ | 22 | 24 | 24 | 30 |
| 砂分（盐酸不溶性灰分）/% ≤ | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 1.5 |
| 赖氨酸/% ≥ | 4.0 | 3.5 | 4.8 | 3.0 |
| 赖氨酸/粗蛋白质（18种氨基酸） / ≥ | 6.7（7.9） | 6.2（7.9） | 7.2（7.5） | 5.5（6.5） |
| 蛋氨酸/% ≥ | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
| 甘氨酸/% | <5.0 |  |  | ≥4.5 |
| 甘氨酸/粗蛋白质（18种氨基酸） / | <8（10） |  |  | ≥7（8.5） |
| 挥发性盐基氮（VBN）/（mg/100g） ≤ | 140 | 180 | 60 | 100 |
| 腐胺/（mg/kg） ≤ | 600 | 1000 | 140 | 500 |
| 尸胺/（mg/kg） ≤ | 1350 | 2500 | 200 | 700 |
| 酪胺/（mg/kg） ≤ | 700 | 1200 | 90 | 450 |
| 组胺/（mg/kg） ≤ | 1400 | 2500 | 100 | 250 |
| 油脂过氧化值（mmol/kg） ≤ | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 油脂酸价(AV)/（mg KOH/g）≤ | 30 | 50 | 10 | 25 |
| 油脂丙二醛/(mg/kg) ≤ | 14 | 35 | 5 | 12 |
| 油中DHA+EPA/% ≥ | 20 |  |  |  |
| 杂质/% | 不得含非鱼粉原料的含氮物质。 |  |  |  |

- 注：DHA：二十二碳六烯酸 (C22：6n-3)；EPA：二十碳五烯酸C20：5n-3）。

⑷ 理化指标修订、确定的依据

依据检测数据的统计和分析，确定了鱼粉、白鱼粉、鱼排粉的理化指标和指标值。

A、蛋白质

依据不同样本的蛋白质含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的蛋白质含量（表2）。

B、粗脂肪

依据不同样本的脂肪含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的脂肪含量（表2）。

C、 水

依据不同样本的水分含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的水分含量（表2）。

D、 氯化物（盐分）

依据不同样本的氯化物含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的氯化物（盐分）含量（表2）。

E、粗灰分

依据不同样本的粗灰分含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的粗灰分含量（表2）。

F、 酸不溶灰分

依据不同样本的酸不溶灰分含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的酸不溶灰分含量（表2）。

G、 赖氨酸

依据不同样本的赖氨酸含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的赖氨酸含量、赖氨酸/粗蛋白质（18种氨基酸）比例（表2）。

赖氨酸占蛋白质的比例

H、 蛋氨酸

依据不同样本的赖氨酸含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的赖氨酸含量（表2）。

I、甘氨酸

在数据统计分析过程中，发现检测样本的甘氨酸含量与蛋白质含量出现负相关性，之后由新希望六合集团检测中心采集鲐鲅鱼等分离出鱼皮、鱼骨、肌肉、内脏等部位进行氨基酸检测，发现甘氨酸在鱼皮、鱼骨、内脏种的含量显著高于肌肉。再收集国内外有关鱼体全鱼、不同部位的氨基酸组成资料，结果也是如此。将工作组采集的232个样本分类进行蛋白质含量与甘氨酸相关性分析，确认甘氨酸含量、甘氨酸/粗蛋白质（18种氨基酸）比例是区分以全鱼为原料生产的鱼粉和以鱼排、内脏等为原料生产的鱼排粉的有效化学指标。因此在标准中增加了甘氨酸含量、甘氨酸/粗蛋白质（18种氨基酸）指标。

依据不同样本的甘氨酸含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的甘氨酸含量、甘氨酸/粗蛋白质（18种氨基酸）比例（表2）。

J、 挥发性盐基氮

依据不同样本的挥发性盐基氮含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的挥发性盐基氮含量（表2）。

K、腐胺

依据不同样本的腐胺含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的腐胺含量（表2）。

L、尸胺

依据不同样本的尸胺含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的尸胺含量（表2）。

M、酪胺

依据不同样本的酪胺含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的酪胺含量（表2）。

N、组胺

依据不同样本的组胺含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的组胺含量（表2）。

O、过氧化值

依据不同样本的过氧化值检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的过氧化值（表2）。

P、酸价

依据不同样本的酸价含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的酸价值（表2）。

Q、丙二醛

依据不同样本的丙二醛含量检测结果如下图，确定了鱼粉（一级、二级）、白鱼粉、鱼排粉的丙二醛含量（表2）。

五．与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与我国已颁布的有关饲料和饲料原料的法律、法规均无冲突关系。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

标准的制定旨在规范鱼粉的质量与其市场操作行为，其制定过程是在依据国家相关法规和强制性标准的前提下，参考了现有市场鱼粉检测结果，充分考虑现行市场鱼粉的市场特点和发展趋势，因此建议以推荐性标准颁布、实施。标准在实施过程中根据国家相关法规与强制性标准的继续完善，相关指标、内容可根据国内鱼粉的生产进展、原料资料的变化和饲料市场需求的变化适时予以重新界定。

附表：样本检测数据

| 样品名称 | 生产国 | 样品编号 | 水分（%）（103℃） | 粗蛋白质（%）（凯氏定氮法） | 粗脂肪（%） （直提法） | 粗灰分（%） | 氯化物/盐分（%）（烧灰分法） | 挥发性盐基氮（mg/100g） | 腐胺（mg/kg） | 尸胺（mg/kg） | 酪胺（mg/kg） | 组胺（mg/kg） | 过氧化值（mmol/kg） | 酸价（mg/g） | 丙二醛(mg/kg) | 盐酸不溶灰分/砂分（%） | 甘氨酸（%） | 赖氨酸（%） | 18种氨基酸总量（%） | ∑氨基酸/蛋白质，% | 甘氨酸/粗蛋白质，% | 甘氨酸/18种氨基酸，% | 赖氨酸/粗蛋白质，% | 赖氨酸/18种氨基酸，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AFJ121901110003 | 6.8 | 57.51 | 6.2 | 28.9 | 0.72 | 54 | 未检出 | 83.1 | 27.4 | 18.1 | 1.6 | 2.74 |  | 0.19 | 4.86 | 4.22 | 53.48 | 97.94 | 8.45 | 9.09 | 7.34 | 7.89 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AFJ121901110024 | 6.6 | 60.05 | 6.36 | 26.0 | 0.76 | 53.5 | 36.0 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.11 | 0.58 | 1.96 | 0.04 | 4.65 | 4.34 | 57.08 | 97.94 | 7.74 | 8.15 | 7.23 | 7.60 |
| 白鱼粉 | 美国 | AGD121903200002 | 5.2 | 61.59 | 9.1 | 22.9 | 1.99 | 57.2 | 未检出 | 128 | 24.4 | 19.1 | 2.3 | 7.38 |  | 0.18 | 4.82 | 4.61 | 56.25 | 97.94 | 7.83 | 8.57 | 7.48 | 8.20 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AFJ121901110013 | 9 | 62.59 | 4.1 | 24.5 | 0.81 | 56.4 | 未检出 | 63.2 | 23.5 | 17.3 | 2.4 | 15.35 |  | 0.18 | 4.75 | 5 | 58.52 | 97.94 | 7.59 | 8.12 | 7.99 | 8.54 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AFJ121901110005 | 8.9 | 63.08 | 4.3 | 24.5 | 0.83 | 55.2 | 未检出 | 83.5 | 23.7 | 17.5 | 1.8 | 3.32 |  | 0.2 | 4.82 | 5.13 | 59.79 | 97.94 | 7.64 | 8.06 | 8.13 | 8.58 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AFJ121901110028 | 7.5 | 63.29 | 6.2 | 23.8 | 0.70 | 20.0 | 38.2 | 6.76 | 1.79 | 11.3 | 未检出 | 9.6 | 1.5 | 0.3 | 4.39 | 4.97 | 61.34 | 97.94 | 6.94 | 7.16 | 7.85 | 8.10 |
| 白鱼粉 | 纳米比亚 | ALN121901130002 | 6.3 | 63.39 | 9.5 | 21.1 | 1.56 | 68.3 |  |  |  |  | 3.8 | 11.88 |  | 0.31 | 4.45 | 5.1 | 59.42 | 97.94 | 7.02 | 7.49 | 8.05 | 8.58 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110007 | 7.0 | 64.03 | 6.7 | 18.8 | 0.55 | 28.4 | 65.2 | 16.2 | 1.39 | 80.2 | 0.0078 | 6.8 | 1.7 | 0.1 | 4.90 | 4.77 | 62.68 | 97.94 | 7.65 | 7.82 | 7.45 | 7.61 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AFJ121901110027 | 6.2 | 64.04 | 6.3 | 22.4 | 0.80 | 18.8 | 42.1 | 13.4 | 9.46 | 5.82 | 0.0026 | 12.2 | 2.0 | 0.4 | 4.34 | 4.97 | 61.41 | 97.94 | 6.78 | 7.07 | 7.76 | 8.09 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AZJ121903060001 | 6.8 | 64.53 | 5.0 | 22.6 | / | 52.4 | <20 | <20 | 23.8 | <20 | 2.07 | 18.5 | 16 | 0.10 | 4.58 | 5.12 | 63.20 | 97.94 | 7.10 | 7.25 | 7.93 | 8.10 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110008 | 6.5 | 64.68 | 6.2 | 20.9 | 0.85 | 21.4 | 26.6 | 低于检出限 | 未检出 | 15.3 | 未检出 | 7.7 | 1.7 | 0.4 | 4.67 | 4.94 | 62.52 | 96.66 | 7.22 | 7.47 | 7.64 | 7.90 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110020 | 7.0 | 64.73 | 6.89 | 20.3 | 0.81 | 34.8 | 34.7 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.15 | 0.82 | 1.86 | 0.08 | 4.64 | 4.90 | 61.58 | 95.13 | 7.17 | 7.54 | 7.57 | 7.96 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110019 | 8.6 | 65.06 | 8.8 | 16.7 | 1.42 | 37.7 | 29.5 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.30 | 1.1 | 0.790 | 0.06 | 4.33 | 4.98 | 62.16 | 95.55 | 6.66 | 6.97 | 7.65 | 8.01 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110025 | 7.9 | 65.70 | 8.58 | 17.0 | 1.34 | 36.4 | 27.8 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.11 | 1.1 | 0.870 | 0.02 | 4.42 | 5.11 | 63.06 | 95.97 | 6.73 | 7.01 | 7.78 | 8.10 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110017 | 2.6 | 65.84 | 7.27 | 24.3 | 1.70 | 42.2 | 30.4 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.11 | 0.56 | 1.43 | 0.12 | 5.08 | 4.89 | 62.39 | 94.76 | 7.72 | 8.14 | 7.43 | 7.84 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110026 | 3.0 | 66.03 | 6.89 | 24.0 | 1.86 | 37.9 | 31.1 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.11 | 0.60 | 1.42 | 0.02 | 5.01 | 4.94 | 62.75 | 95.03 | 7.59 | 7.98 | 7.48 | 7.87 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110016 | 2.1 | 66.04 | 7.4 | 24.4 | 1.76 | 45.6 | 未检出 | 152 | 25.8 | 20.1 | 5 | 5.01 |  | 0.18 | 5.11 | 5.08 | 61.35 | 92.90 | 7.74 | 8.33 | 7.69 | 8.28 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110018 | 6.0 | 66.82 | 11.38 | 15.2 | 1.11 | 43.3 | 141 | 90.4 | 68.8 | 未检出≤12.5mg/kg | 0.11 | 1.5 | 3.17 | 0.10 | 4.91 | 4.85 | 63.12 | 94.46 | 7.35 | 7.78 | 7.26 | 7.68 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110006 | 5.5 | 67.02 | 11.9 | 15.1 | 1.13 | 54.4 | 107 | 202 | 83.6 | 7.3 | 2.9 | 9.85 |  | 0.24 | 4.97 | 4.98 | 61.64 | 91.97 | 7.42 | 8.06 | 7.43 | 8.08 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AZJ121903020001 | 4.1 | 67.17 | 5.6 | 21.9 | / | 58.0 | <20 | <20 | <20 | <20 | 2.88 | 18.1 | 11 | 0.03 | 4.58 | 5.43 | 66.74 | 99.37 | 6.82 | 6.86 | 8.08 | 8.14 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110009 | 4.8 | 67.25 | 8.8 | 16.7 | 2.60 | 18.0 | 35.2 | 6.05 | 3.23 | 4.11 |  |  | 8.5 | 0.2 | 4.92 | 5.16 | 66.01 | 98.16 | 7.32 | 7.45 | 7.67 | 7.82 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110015 | 7.1 | 67.73 | 9.5 | 15.2 | 1.07 | 39 | 未检出 | 183 | 26.9 | 21.2 | 1.6 | 7.92 |  | 0.13 | 4.5 | 5.55 | 64.93 | 95.87 | 6.64 | 6.93 | 8.19 | 8.55 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110021 | 5.2 | 68.04 | 9.43 | 16.6 | 2.72 | 28.8 | 44.6 | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 未检出≤12.5mg/kg | 0.38 | 1.0 | 4.21 | 0.06 | 4.91 | 5.14 | 65.37 | 96.07 | 7.22 | 7.51 | 7.55 | 7.86 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110010 | 4.0 | 68.11 | 7.6 | 18.5 | 1.00 | 17.3 | 16 | 4.09 | 2.17 | 4.16 | 0.0048 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 4.63 | 5.39 | 66.30 | 97.34 | 6.80 | 6.98 | 7.91 | 8.13 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110011 | 7.2 | 68.12 | 8.5 | 14.5 | 0.95 | 19.1 | 28.4 | 9.91 | 1.53 | 3.23 | 未检出 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 4.54 | 5.39 | 67.60 | 99.24 | 6.66 | 6.72 | 7.91 | 7.97 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110023 | 5.3 | 68.22 | 5.54 | 20.0 | 1.46 | 38.4 | 35.0 | 38.7 | 13.5 | 未检出≤12.5mg/kg | 0.33 | 0.91 | 0.870 | 0.14 | 4.74 | 5.30 | 66.00 | 96.75 | 6.95 | 7.18 | 7.77 | 8.03 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110022 | 5.6 | 68.24 | 5.52 | 19.7 | 1.52 | 36.7 | 33.2 | 38.9 | 13.9 | 未检出≤12.5mg/kg | 0.30 | 0.93 | 0.797 | 0.14 | 4.83 | 5.31 | 65.98 | 96.69 | 7.08 | 7.32 | 7.78 | 8.05 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110012 | 4.9 | 68.26 | 8.8 | 18.4 | 1.19 | 40.7 | 未检出 | 167 | 19.7 | 19.4 | 1.9 | 4.65 |  | 0.22 | 4.59 | 5.66 | 64.93 | 95.12 | 6.72 | 7.07 | 8.29 | 8.72 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AZJ121903050001 | 1.3 | 68.42 | 4.5 | 24.2 | 0.96 | 43.4 | <20 | <20 | <20 | <20 | 3.16 | 25.6 | 12 | 0.05 | 4.79 | 5.32 | 66.57 | 97.31 | 7.00 | 7.19 | 7.78 | 7.99 |
| 白鱼粉 | 俄罗斯 | AGD121903200001 | 4.5 | 68.91 | 7.5 | 18.4 | 1.15 | 51.4 | 未检出 | 126 | 40.9 | 18.4 | 7.5 | 12.5 |  | 0.22 | 4.76 | 5.48 | 64.17 | 93.12 | 6.91 | 7.42 | 7.95 | 8.54 |
| 白鱼粉 | 美国 | AFJ121901110001 | 4.2 | 69.01 | 6.3 | 20.3 | 1.48 | 41.8 | 未检出 | 160 | 28.6 | 22.4 | 1.4 | 5.42 |  | 0.22 | 4.89 | 5.55 | 65.97 | 95.59 | 7.09 | 7.41 | 8.04 | 8.41 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901080005 | 7.9 | 50.66 | 10.9 | 26.0 | 3.05 | 57.2 | 224 | 387 | 230 | 310 | 4.42 | 21.2 | 36 | 0.03 | 4.05 | 3.41 | 45.90 | 90.60 | 7.99 | 8.82 | 6.73 | 7.43 |
| 鱼粉 | 毛里求斯 | AGD111903200041 | 7.9 | 51.03 | 8.5 | 28.2 | 0.75 | 71.0 | 94.6 | 151 | 68.9 | 456 | 0.013 | 18.1 | 7.6 | 0.0 | 4.88 | 3.22 | 46.49 | 91.10 | 9.56 | 10.50 | 6.31 | 6.93 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901080004 | 7.4 | 53.05 | 11.5 | 23.0 | / | 42.8 | 207 | 394 | 242 | 252 | 3.10 | 20.6 | 29 | 0.74 | 3.70 | 3.77 | 48.97 | 92.30 | 6.97 | 7.56 | 7.11 | 7.70 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | ASD111905240002 | 9.0 | 53.82 | 8.3 | 26.3 | / | 432 | 1815 | 2450.3 | 874.2 | 900 | 8.33 | 43.1 | 6.9 | 2.66 | 4.27 | 3.49 | 46.51 | 86.42 | 7.93 | 9.18 | 6.48 | 7.50 |
| 鱼粉 | 泰国 | AGD111903200050 | 7.3 | 54.68 | 9.2 | 26.4 | 1.30 | 85.3 | 537 | 730 | 337 | 728 | 未检出 | 28.1 | 9.6 | 1.8 | 4.25 | 3.61 | 48.62 | 88.92 | 7.77 | 8.74 | 6.60 | 7.42 |
| 鱼粉 | 墨西哥 | AGD111903200051 | 7.9 | 55.24 | 8.7 | 27.7 | 0.81 | 119 |  |  |  |  | 2.3 | 49.18 |  | 0.8 | 5.19 | 3.6 | 48.32 | 87.47 | 9.40 | 10.74 | 6.52 | 7.45 |
| 鱼粉 | 泰国 | AGD111903200033 | 7.7 | 55.53 | 9.8 | 26.2 | 1.67 | 119 |  |  |  |  | 2 | 38.1 |  | 0.98 | 4.17 | 3.76 | 47.57 | 85.67 | 7.51 | 8.77 | 6.77 | 7.90 |
| 鱼粉 | 墨西哥 | AGD111903200026 | 7.5 | 55.66 | 8.43 | 26.5 | 0.88 | 110 | 308 | 501 | 233 | 172 | 0.46 | 5.0 | 0.459 | 0.59 | 5.21 | 3.61 | 49.92 | 89.69 | 9.36 | 10.44 | 6.49 | 7.23 |
| 鱼粉 | 泰国 | ASD111905240001 | 7.6 | 55.74 | 9.8 | 25.1 | / | 119 | 2062 | 2734.4 | 845.8 | 623 | 4.79 | 39.0 | 8.8 | 1.81 | 4.21 | 3.76 | 49.59 | 88.97 | 7.55 | 8.49 | 6.75 | 7.58 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | ALN111901130015 | 8.0 | 58.00 | 8.7 | 24.9 | 1.54 | 370 | 1.87×103 | 2.78×103 | 1.06×103 | 366 | 0.11 | 6.5 | 0.377 | 2.16 | 4.57 | 3.75 | 48.51 | 83.63 | 7.88 | 9.42 | 6.47 | 7.73 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | AGD111903200013 | 11.1 | 58.01 | 13 | 19.8 | 1.47 | 424 | 654 | 2553 | 1237 | 2037 | 1.9 | 43.34 |  | 1.49 | 3.83 | 3.74 | 46.32 | 79.85 | 6.60 | 8.27 | 6.45 | 8.07 |
| 鱼粉 | 南非 | AZJ111901080003 | 8.5 | 58.56 | 9.9 | 19.9 | 2.50 | 42.9 | 374 | 673 | 290 | 636 |  |  | 2.2 | 0.5 | 4.78 | 4.04 | 53.54 | 91.43 | 8.16 | 8.93 | 6.90 | 7.55 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | AGD111903200028 | 10.8 | 58.58 | 10.69 | 20.3 | 1.67 | 353 | 2.49×103 | 2.55×103 | 1.73×103 | 2.24×103 | 0.62 | 8.3 | 0.727 | 1.64 | 3.96 | 3.74 | 47.63 | 81.31 | 6.76 | 8.31 | 6.38 | 7.85 |
| 鱼粉 | 越南 | AGD111903200005 | 5.8 | 58.59 | 10.2 | 22.1 | 0.65 | 9.4 | 143 | 183 | 20.3 | 9.13 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 7.01 | 3.94 | 56.78 | 96.91 | 11.96 | 12.35 | 6.72 | 6.94 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | AGD111903200007 | 11.3 | 58.69 | 11.2 | 19.5 | 1.35 | 360.0 | 2560 | 3230 | 710 | 4150 | 0.03 | 64.6 | 2.2 | 1.4 | 3.91 | 3.65 | 47.68 | 81.24 | 6.66 | 8.20 | 6.22 | 7.66 |
| 鱼粉 | 马来西亚 | AGD111903200044 | 8.3 | 58.78 | 9.8 | 21.2 | 3.50 | 154.0 | 1630 | 1790 | 814 | 928 | 0.042 | 42.0 | 2.7 | 1.0 | 4.15 | 4.08 | 52.05 | 88.55 | 7.06 | 7.97 | 6.94 | 7.84 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | AGD111903200027 | 10.6 | 58.96 | 10.6 | 20.3 | 1.66 | 328 | 2.42×103 | 2.57×103 | 1.69×103 | 2.12×103 | 0.58 | 7.9 | 0.827 | 1.57 | 3.97 | 3.69 | 47.63 | 80.78 | 6.73 | 8.34 | 6.26 | 7.75 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | ASD111905240003 | 8.0 | 58.99 | 9.9 | 22.5 | / | 335 | 563 | 992.4 | 526.3 | 384 | 9.57 | 34.2 | 4.9 | 1.89 | 4.57 | 4.11 | 52.37 | 88.79 | 7.75 | 8.73 | 6.97 | 7.85 |
| 鱼粉 | 马来西亚 | AGD111903200039 | 9.6 | 59.45 | 7.8 | 23 | 4.03 | 176 | 794 | 1902 | 733 | 294 | 6.7 | 43.28 |  | 1.42 | 4.04 | 4.16 | 50.07 | 84.22 | 6.80 | 8.07 | 7.00 | 8.31 |
| 鱼粉 | 越南 | ALN111901130011 | 6.8 | 59.57 | 11.2 | 22.3 | 1.38 | 30 |  |  |  |  | 1.5 | 2.23 |  | 0.5 | 6.76 | 4.05 | 54.48 | 91.46 | 11.35 | 12.41 | 6.80 | 7.43 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | AGD111903200032 | 5.6 | 59.7 | 14.8 | 20.6 | 3.98 | 194 | 463 | 1192 | 451 | 678 | 1.4 | 25.04 |  | 1.28 | 4.29 | 4.02 | 49.52 | 82.95 | 7.19 | 8.66 | 6.73 | 8.12 |
| 鱼粉 | 越南 | AGD111903200003 | 6.1 | 59.77 | 9.8 | 22.4 | 0.75 | 10.3 | 137 | 185 | 29.2 | 10.3 | 0.03 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 6.86 | 3.82 | 55.50 | 92.86 | 11.48 | 12.36 | 6.39 | 6.88 |
| 鱼粉 | 马来西亚 | AGD111903200059 | 9 | 59.83 | 7.9 | 23.6 | 3.91 | 179 | 845 | 2135 | 837 | 326 | 6.8 | 62.63 |  | 1.5 | 4.02 | 4.01 | 49.09 | 82.05 | 6.72 | 8.19 | 6.70 | 8.17 |
| 鱼粉 | 马来西亚 | AGD111903200035 | 8.7 | 59.88 | 10.3 | 21.3 | 1.29 | 169 | 735 | 1812 | 805 | 231 | 7.3 | 33.24 |  | 1.12 | 3.95 | 4.03 | 49.21 | 82.18 | 6.60 | 8.03 | 6.73 | 8.19 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901120006 | 8.6 | 60.02 | 10.3 | 21.4 | 3.9 | 114 | 832 | 2324 | 787 | 1327 | 4.1 | 31.88 |  | 3.58 | 3.41 | 4.08 | 48.86 | 81.41 | 5.68 | 6.98 | 6.80 | 8.35 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901120005 | 8.4 | 60.31 | 10.1 | 21.4 | 3.79 | 112 | 903 | 2270 | 757 | 1288 | 3.9 | 28.95 |  | 3.63 | 3.48 | 4.19 | 50.21 | 83.25 | 5.77 | 6.93 | 6.95 | 8.34 |
| 鱼粉 | 巴基斯坦 | AGD111903200030 | 5.2 | 60.44 | 13.5 | 20.6 | 1.24 | 189 | 760 | 1.27×103 | 640 | 656 | 0.11 | 4.5 | 1.44 | 1.12 | 4.43 | 4.09 | 51.36 | 84.97 | 7.33 | 8.63 | 6.77 | 7.96 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130019 | 7.1 | 61.26 | 8.22 | 21.4 | 3.58 | 118 | 1.35×103 | 2.43×103 | 1.28×103 | 1.75×103 | 0.66 | 3.1 | 1.94 | 2.78 | 3.57 | 4.10 | 50.83 | 82.97 | 5.83 | 7.02 | 6.69 | 8.07 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901090001 | 8.2 | 61.27 | 10.4 | 18.2 | 2.10 | 71.8 | 316 | 591 | 387 | 656 |  |  | 8.7 | 0.4 | 4.91 | 4.21 | 55.82 | 91.10 | 8.01 | 8.80 | 6.87 | 7.54 |
| 鱼粉 | 巴拿马 | AGD111903200038 | 8.2 | 61.29 | 6.8 | 24.1 | 1.24 | 104 |  |  |  |  | 13 | 7.35 |  | 1.04 | 4.86 | 4.41 | 52.99 | 86.46 | 7.93 | 9.17 | 7.20 | 8.32 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130023 | 7.8 | 61.37 | 7.92 | 20.9 | 3.38 | 142 | 1.80×103 | 2.45×103 | 1.48×103 | 2.29×103 | 0.59 | 3.7 | 2.10 | 1.64 | 3.73 | 4.19 | 52.08 | 84.86 | 6.08 | 7.16 | 6.83 | 8.05 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901080008 | 6.2 | 61.46 | 10.4 | 18.7 | / | 44.9 | 256 | 638 | 231 | 89.9 | 3.70 | 10.8 | 1.9 | 0.99 | 3.70 | 4.69 | 56.28 | 91.58 | 6.02 | 6.57 | 7.63 | 8.33 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150008 | 7.9 | 61.68 | 11.2 | 16.4 | / | 115 | 600 | 1043 | 629 | 299 | 2.89 | 28.0 | 27 | 0.87 | 3.81 | 4.56 | 55.40 | 89.82 | 6.18 | 6.88 | 7.39 | 8.23 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130022 | 9.0 | 62.27 | 7.28 | 20.3 | 3.74 | 135 | 1.12×103 | 2.31×103 | 1.17×103 | 1.64×103 | 0.71 | 3.3 | 2.13 | 1.93 | 3.55 | 4.43 | 53.10 | 85.28 | 5.70 | 6.69 | 7.11 | 8.34 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901080007 | 7.4 | 62.31 | 10.8 | 17.9 | / | 85.0 | 104 | 202 | 207 | 405 | 5.53 | 15.6 | 12 | 0.48 | 4.90 | 4.49 | 58.18 | 93.37 | 7.86 | 8.42 | 7.21 | 7.72 |
| 鱼粉 | 越南 | AGD111903200047 | 4.8 | 62.37 | 9.5 | 21.7 | 0.25 | 26.6 | 266 | 422 | 52.1 | 308 | 0.028 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 7.22 | 4.11 | 59.21 | 94.93 | 11.58 | 12.19 | 6.59 | 6.94 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140007 | 7.3 | 62.43 | 8.7 | 18.0 | 2.70 | 67.4 | 582 | 1210 | 778 | 979 |  |  | 3.7 | 1.5 | 3.64 | 4.65 | 58.01 | 92.92 | 5.83 | 6.27 | 7.45 | 8.02 |
| 鱼粉 | 摩洛哥 | AGD111903200029 | 7.2 | 62.91 | 13.12 | 15.8 | 2.03 | 167 | 322 | 654 | 370 | 529 | 0.11 | 7.3 | 2.80 | 0.25 | 3.86 | 4.83 | 56.89 | 90.43 | 6.14 | 6.79 | 7.68 | 8.49 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150003 | 7.6 | 62.94 | 5.8 | 22.5 | 1.00 | 94.7 | 196 | 286 | 149 | 72.4 | 未检出 | 24.3 | 3.6 | 0.8 | 6.77 | 3.96 | 58.13 | 92.36 | 10.76 | 11.65 | 6.29 | 6.81 |
| 鱼粉 | 摩洛哥 | AGD111903200058 | 7.5 | 62.97 | 13.5 | 15.9 | 1.92 | 158 |  |  |  |  | 3.9 | 23.01 |  | 0.33 | 3.8 | 4.87 | 55.92 | 88.80 | 6.03 | 6.80 | 7.73 | 8.71 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150004 | 8.4 | 62.98 | 6.7 | 20.1 | 3.70 | 80.8 | 1620 | 2490 | 1090 | 1910 | 0.012 | 48.2 | 2.0 | 2.1 | 3.83 | 4.47 | 55.57 | 88.23 | 6.08 | 6.89 | 7.10 | 8.04 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150009 | 7.4 | 63.09 | 11 | 18.8 | 3.71 | 141 | 599 | 1233 | 442 | 736 | 1.4 | 26.57 |  | 1.79 | 3.79 | 4.66 | 54.12 | 85.78 | 6.01 | 7.00 | 7.39 | 8.61 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AZJ111901080002 | 7.7 | 63.11 | 10.7 | 17.2 | / | 93 | 239 | 382 | 303 | 314 | 6.39 | 24.8 | 43 | 0.51 | 3.49 | 4.93 | 58.52 | 92.71 | 5.53 | 5.96 | 7.81 | 8.42 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150005 | 5.9 | 63.20 | 11.0 | 17.4 | 5.90 | 92.6 | 317 | 568 | 533 | 165 | 0.0061 | 31.4 | 14.0 | 0.4 | 3.44 | 4.52 | 54.77 | 86.66 | 5.44 | 6.28 | 7.15 | 8.25 |
| 鱼粉 | 巴拿马 | AGD111903200031 | 7.6 | 63.28 | 8 | 22.7 | 1.21 | 95.2 | 227 | 756 | 178 | 229 | 3.7 | 4.44 |  | 0.72 | 4.83 | 4.69 | 55.63 | 87.91 | 7.63 | 8.68 | 7.41 | 8.43 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130004 | 8.9 | 63.44 | 9.78 | 18.4 | 3.94 | 123 | 1.69×103 | 2.61×103 | 1.42×103 | 1.57×103 | 1.22 | 3.9 | 2.16 | 1.34 | 3.56 | 4.44 | 53.70 | 84.65 | 5.61 | 6.63 | 7.00 | 8.27 |
| 鱼粉 | 越南 | AGD111903200037 | 5.4 | 63.48 | 10.1 | 21.2 | 0.65 | 36.8 |  |  |  |  | 1.1 | 3.14 |  | 0.55 | 6.89 | 4.26 | 57.27 | 90.22 | 10.85 | 12.03 | 6.71 | 7.44 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901120003 | 6.2 | 63.66 | 10.56 | 19.8 | 4.32 | 81.1 | 848 | 1.71×103 | 824 | 773 | 0.74 | 3.4 | 2.01 | 1.50 | 3.57 | 4.54 | 53.88 | 84.64 | 5.61 | 6.63 | 7.13 | 8.43 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130005 | 8.2 | 64.12 | 10.31 | 17.6 | 3.60 | 106 | 1.10×103 | 2.17×103 | 1.13×103 | 1.28×103 | 1.41 | 3.5 | 2.88 | 1.26 | 3.61 | 4.56 | 54.82 | 85.49 | 5.63 | 6.59 | 7.11 | 8.32 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150007 | 6.7 | 64.31 | 13.0 | 15.0 | / | 94.9 | 653 | 981 | 682 | 864 | 5.40 | 28.8 | 26 | 0.29 | 3.62 | 5.05 | 58.69 | 91.26 | 5.63 | 6.17 | 7.85 | 8.60 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150012 | 7.4 | 64.34 | 9.74 | 18.0 | 3.26 | 138 | 865 | 1.49×103 | 780 | 939 | 0.39 | 3.9 | 1.41 | 0.92 | 3.68 | 4.71 | 55.38 | 86.07 | 5.72 | 6.65 | 7.32 | 8.51 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200015 | 9.2 | 64.39 | 9.9 | 17.2 | 4.74 | 117 |  |  |  |  | 5.5 | 18.84 |  | 0.31 | 3.67 | 5 | 56.00 | 86.97 | 5.70 | 6.55 | 7.77 | 8.93 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130003 | 8.0 | 64.42 | 10.88 | 17.0 | 3.70 | 124 | 921 | 2.03×103 | 1.04×103 | 936 | 0.81 | 3.3 | 2.68 | 1.40 | 3.51 | 4.63 | 54.77 | 85.02 | 5.45 | 6.41 | 7.19 | 8.45 |
| 鱼粉 | 智利 | AGD111903200042 | 8.0 | 64.57 | 9.6 | 15.8 | 2.40 | 94.6 | 498 | 653 | 349 | 508 | 0.024 | 15.9 | 2.9 | 0.1 | 6.75 | 3.99 | 58.19 | 90.12 | 10.45 | 11.60 | 6.18 | 6.86 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200049 | 7.4 | 64.59 | 5.8 | 19.8 | 4.70 | 89.9 | 255 | 560 | 254 | 1360 | 未检出 | 18.3 | 3.5 | 0.1 | 4.03 | 4.57 | 56.72 | 87.82 | 6.24 | 7.11 | 7.08 | 8.06 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150001 | 8.0 | 64.73 | 8.5 | 18.1 | / | 126 | 264 | 676 | 205 | 304 | 1.84 | 29.2 | 11 | 0.35 | 3.91 | 4.94 | 59.85 | 92.46 | 6.04 | 6.53 | 7.63 | 8.25 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150004 | 6.7 | 64.87 | 10.1 | 17.8 | / | 178 | 208 | 392 | 225 | 339 | 6.62 | 33.3 | 29 | 0.73 | 3.66 | 5.13 | 59.33 | 91.46 | 5.64 | 6.17 | 7.91 | 8.65 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901090002 | 7.8 | 64.90 | 10.4 | 17.0 | / | 102 | 176 | 471 | 280 | 580 | 4.27 | 15.3 | 12 | 1.09 | 5.63 | 4.51 | 59.26 | 91.31 | 8.67 | 9.50 | 6.95 | 7.61 |
| 鱼粉 | 毛里塔尼亚 | AGD111903200025 | 8.1 | 65.02 | 7.66 | 18.3 | 0.73 | 88.3 | 137 | 320 | 122 | 1.30×103 | 0.11 | 1.2 | 1.63 | 0.04 | 4.46 | 5.02 | 59.99 | 92.26 | 6.86 | 7.44 | 7.72 | 8.37 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200004 | 9.9 | 65.03 | 7.8 | 16.8 | 3.20 | 85.6 | 337 | 708 | 243 | 1690 | 0.21 | 27.2 | 3.0 | 0.1 | 3.98 | 4.75 | 57.85 | 88.96 | 6.12 | 6.88 | 7.30 | 8.21 |
| 鱼粉 | 智利 | AGD111903200045 | 7.3 | 65.03 | 9.8 | 15.4 | 1.90 | 92.8 | 490 | 592 | 319 | 519 | 0.059 | 17.8 | 3.1 | 0.3 | 6.48 | 4.11 | 59.17 | 90.99 | 9.96 | 10.95 | 6.32 | 6.95 |
| 鱼粉 | 缅甸 | AGD111903200018 | 8.4 | 65.09 | 5.5 | 22.3 | 2.98 | 160 | 576 | 1262 | 441 | 185 | 2.9 | 33.19 |  | 0.68 | 4.52 | 4.49 | 54.93 | 84.39 | 6.94 | 8.23 | 6.90 | 8.17 |
| 鱼粉 | 缅甸 | AGD111903200056 | 7.9 | 65.21 | 5.6 | 22.4 | 3.36 | 164 | 624 | 1340 | 477 | 212 | 16 | 40.91 |  | 0.6 | 4.55 | 4.59 | 55.76 | 85.51 | 6.98 | 8.16 | 7.04 | 8.23 |
| 鱼粉 | 智利 | AGD111903200010 | 9.1 | 65.23 | 8.1 | 14.9 | 2.30 | 74.2 | 267 | 497 | 210 | 1230 | 0.013 | 21.4 | 5.1 | 0.0 | 3.93 | 5.18 | 61.62 | 94.47 | 6.02 | 6.38 | 7.94 | 8.41 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150003 | 6.0 | 65.26 | 8.7 | 17.6 | / | 117 | 426 | 1142 | 276 | 653 | 3.41 | 31.1 | 12 | 0.51 | 3.74 | 5.00 | 59.88 | 91.77 | 5.73 | 6.25 | 7.66 | 8.35 |
| 鱼粉 | 墨西哥 | AGD111903200064 | 7.0 | 65.31 | 7.59 | 19.8 | 2.63 | 89.9 | 145 | 346 | 136 | 84.1 | 0.34 | 1.4 | 0.981 | 0.57 | 4.29 | 5.04 | 59.33 | 90.84 | 6.57 | 7.23 | 7.72 | 8.50 |
| 鱼粉 | 泰国 | AGD111903200019 | 7.2 | 65.31 | 9.2 | 19.3 | 1.87 | 137 |  |  |  |  | 0.62 | 29.13 |  | 1.17 | 4.48 | 4.67 | 56.72 | 86.85 | 6.86 | 7.90 | 7.15 | 8.23 |
| 鱼粉 | 泰国 | AGD111903200036 | 7.1 | 65.32 | 9.2 | 19.4 | 1.75 | 135 |  |  |  |  | 2.2 | 38.09 |  | 1.16 | 4.56 | 4.54 | 56.02 | 85.76 | 6.98 | 8.14 | 6.95 | 8.10 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200009 | 8.3 | 65.43 | 7.0 | 16.9 | 3.00 | 117.0 | 503 | 911 | 637 | 2720 | 0.031 | 24.8 | 3.0 | 0.1 | 4.06 | 4.90 | 59.35 | 90.71 | 6.21 | 6.84 | 7.49 | 8.26 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200034 | 7.4 | 65.49 | 6.6 | 20 | 4.7 | 110 |  |  |  |  | 4.5 | 16.16 |  | 0.5 | 4.13 | 5.23 | 59.14 | 90.30 | 6.31 | 6.98 | 7.99 | 8.84 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150006 | 7.2 | 65.5 | 10.5 | 16.9 | 5.61 | 101 | 165 | 306 | 66.6 | 79.1 | 3.4 | 23.5 |  | 0.39 | 3.53 | 5.17 | 57.00 | 87.02 | 5.39 | 6.19 | 7.89 | 9.07 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200046 | 8.7 | 65.53 | 8.3 | 15.6 | 2.70 | 93.8 | 322 | 669 | 498 | 1680 | 0.0302 | 21.9 | 6.8 | 0.1 | 3.89 | 4.94 | 58.52 | 89.30 | 5.94 | 6.65 | 7.54 | 8.44 |
| 鱼粉 | 中国 | AZJ111901080006 | 8.3 | 65.54 | 7.2 | 17.4 | / | 130 | 160 | 343 | 167 | 216 | 6.12 | 27.1 | 6.8 | 0.56 | 3.65 | 5.17 | 59.92 | 91.42 | 5.57 | 6.09 | 7.89 | 8.63 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AFJ111901110002 | 8.9 | 65.65 | 7.3 | 17.2 | 3.30 | 123.0 | 536 | 926 | 450 | 2590 | 0.13 | 27.5 | 2.3 | 0.1 | 4.18 | 4.95 | 59.92 | 91.27 | 6.37 | 6.98 | 7.54 | 8.26 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140002 | 6.4 | 65.66 | 10.9 | 16.0 | 1.42 | 49.8 | 184 | 336 | 305 | 473 | 5.12 | 19.9 | 24 | 0.77 | 3.60 | 5.44 | 64.12 | 97.66 | 5.48 | 5.61 | 8.29 | 8.48 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200001 | 8.5 | 65.79 | 7.4 | 16.7 | 2.70 | 137.0 | 383 | 856 | 357 | 2070 | 0.092 | 23 | 3.2 | 0.2 | 4.21 | 4.94 | 60.53 | 92.00 | 6.40 | 6.96 | 7.51 | 8.16 |
| 鱼粉 | 毛里塔尼亚 | AGD111903200043 | 8.6 | 65.81 | 5.6 | 18.4 | 0.20 | 54.9 | 308 | 565 | 406 | 3850 | 0.084 | 20.3 | 1.8 | 0.3 | 4.73 | 5.32 | 62.92 | 95.61 | 7.19 | 7.52 | 8.08 | 8.46 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140004 | 7.2 | 65.82 | 11.1 | 15.0 | / | 60.0 | 201 | 523 | 364 | 469 | 7.65 | 19.8 | 16 | 0.55 | 3.61 | 5.47 | 64.27 | 97.65 | 5.48 | 5.62 | 8.31 | 8.51 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140001 | 7.5 | 65.85 | 9.5 | 15.2 | 1.00 | 0.0 | 200 | 579 | 26.4 | 424 |  |  | 3.2 | 1.1 | 3.60 | 5.26 | 63.05 | 95.75 | 5.47 | 5.71 | 7.99 | 8.34 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150005 | 7.1 | 65.86 | 11.0 | 16.4 | / | 112 | 293 | 732 | 231 | 317 | 9.10 | 24.1 | 23 | 0.51 | 3.72 | 5.19 | 60.53 | 91.90 | 5.65 | 6.15 | 7.88 | 8.57 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150001 | 5.0 | 65.99 | 10.0 | 17.5 | 3.50 | 88.6 | 567 | 1110 | 590 | 701 | 0.013 | 32.3 | 5.8 | 1 | 3.92 | 4.61 | 58.04 | 87.95 | 5.94 | 6.75 | 6.99 | 7.94 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130002 | 7.7 | 66.00 | 11.25 | 16.2 | 3.19 | 108 | 934 | 1.99×103 | 1.02×103 | 1.48×103 | 1.28 | 3.3 | 2.69 | 0.74 | 3.61 | 4.70 | 55.57 | 84.20 | 5.47 | 6.50 | 7.12 | 8.46 |
| 鱼粉 | 智利 | AGD111903200021 | 9.0 | 66.01 | 9.12 | 15.0 | 2.33 | 95.7 | 218 | 485 | 170 | 783 | 0.50 | 2.1 | 2.84 | 0.04 | 3.88 | 5.07 | 59.45 | 90.06 | 5.88 | 6.53 | 7.68 | 8.53 |
| 鱼粉 | 泰国 | AGD111903200063 | 6.6 | 66.06 | 8.02 | 19.6 | 1.92 | 130 | 693 | 1.11×103 | 535 | 415 | 0.12 | 2.8 | 0.757 | 0.95 | 4.35 | 4.66 | 56.83 | 86.03 | 6.58 | 7.65 | 7.05 | 8.20 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130021 | 8.5 | 66.11 | 7.7 | 18.0 | 5.23 | 151 | 841 | 2.11×103 | 1.17×103 | 932 | 0.30 | 3.2 | 2.76 | 0.92 | 3.62 | 4.74 | 55.61 | 84.12 | 5.48 | 6.51 | 7.17 | 8.52 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AFJ111901110004 | 9.7 | 66.18 | 6.9 | 17.3 | 3.33 | 150 |  |  |  |  | 10 | 24.48 |  | 0.38 | 4.07 | 5.12 | 58.56 | 88.49 | 6.15 | 6.95 | 7.74 | 8.74 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150007 | 7.6 | 66.26 | 9.7 | 17.2 | 5.87 | 94.4 | 146 | 220 | 51.6 | 47.8 | 2.8 | 22.78 |  | 0.52 | 3.55 | 5.16 | 56.79 | 85.71 | 5.36 | 6.25 | 7.79 | 9.09 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150009 | 6.6 | 66.27 | 10.2 | 15.9 | 4.41 | 117 | 176 | 352 | 324 | 195 | 3.47 | 26.5 | 22 | 0.48 | 3.74 | 5.23 | 60.62 | 91.49 | 5.64 | 6.17 | 7.89 | 8.63 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150008 | 7.6 | 66.34 | 8.9 | 16.5 | 4.57 | 120 | 165 | 364 | 74.9 | 67.4 | 2 | 27.5 |  | 0.5 | 3.68 | 5.14 | 57.23 | 86.27 | 5.55 | 6.43 | 7.75 | 8.98 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150010 | 7.1 | 66.39 | 8.7 | 16.0 | / | 158 | 133 | 292 | 92.0 | 113 | 5.97 | 29.1 | 27 | 0.48 | 3.98 | 5.11 | 60.98 | 91.85 | 6.00 | 6.53 | 7.70 | 8.38 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901120002 | 6.4 | 66.46 | 11.14 | 16.6 | 3.68 | 102 | 785 | 1.83×103 | 1.05×103 | 978 | 0.52 | 3.2 | 2.41 | 0.72 | 3.65 | 4.87 | 56.66 | 85.26 | 5.49 | 6.44 | 7.33 | 8.59 |
| 鱼粉 | 厄瓜多尔 | AGD111903200053 | 9 | 66.49 | 8.4 | 15.9 | 0.93 | 95.3 |  |  |  |  | 6.7 | 17.46 |  | 0.14 | 4.08 | 5.75 | 63.36 | 95.29 | 6.14 | 6.44 | 8.65 | 9.08 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200002 | 8.0 | 66.84 | 7.3 | 16.2 | 2.90 | 90.9 | 142 | 397 | 89.6 | 367 | 0.17 | 21.7 | 5.5 | 0.1 | 4.08 | 5.02 | 61.04 | 91.32 | 6.10 | 6.68 | 7.51 | 8.22 |
| 鱼粉 | 南非 | AGD111903200060 | 9.9 | 66.84 | 9.3 | 13.6 | 1.95 | 141 | 471 | 992 | 129 | 355 | 16 | 28.09 |  | 1.3 | 3.43 | 5.21 | 57.31 | 85.74 | 5.13 | 5.98 | 7.79 | 9.09 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130008 | 7.1 | 66.89 | 8.6 | 16.1 | 2.80 | 97.9 | 440 | 774 | 307 | 1420 | 未检出 | 13.8 | 1.5 | 0.1 | 4.10 | 4.87 | 58.90 | 88.06 | 6.13 | 6.96 | 7.28 | 8.27 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130006 | 7.8 | 67.00 | 7.2 | 16.3 | 1.70 | 78.3 | 203 | 395 | 179 | 657 | 0.15 | 16.5 | 8.4 | 0.3 | 4.01 | 5.36 | 63.84 | 95.28 | 5.99 | 6.28 | 8.00 | 8.40 |
| 鱼粉 | 毛里塔尼亚 | AGD111903200017 | 8.3 | 67.03 | 6.9 | 19.7 | 0.42 | 66.4 |  |  |  |  | 3.8 | 15.03 |  | 0.46 | 4.6 | 5.3 | 60.34 | 90.02 | 6.86 | 7.62 | 7.91 | 8.78 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200062 | 9.3 | 67.03 | 8.3 | 16 | 3 | 114 |  |  |  |  | 3.9 | 18.34 |  | 0.37 | 3.96 | 5.21 | 58.81 | 87.74 | 5.91 | 6.73 | 7.77 | 8.86 |
| 鱼粉 | 毛里塔尼亚 | AGD111903200008 | 6.1 | 67.07 | 7.8 | 18.8 | 0.45 | 56.8 | 145 | 357 | 131 | 1710 | 0.0094 | 7.6 | 3.6 | 0.2 | 4.60 | 5.12 | 62.34 | 92.95 | 6.86 | 7.38 | 7.63 | 8.21 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200016 | 8 | 67.21 | 8.3 | 16.2 | 2.94 | 108 |  |  |  |  | 5.8 | 19.62 |  | 0.27 | 3.98 | 5.36 | 59.51 | 88.54 | 5.92 | 6.69 | 7.98 | 9.01 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200061 | 9.8 | 67.22 | 7.5 | 15.9 | 2.66 | 94.5 |  |  |  |  | 6.1 | 16.46 |  | 0.27 | 4.04 | 5.42 | 60.41 | 89.87 | 6.01 | 6.69 | 8.06 | 8.97 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150011 | 7.8 | 67.23 | 8.28 | 16.2 | 3.89 | 96.0 | 321 | 625 | 301 | 598 | 0.36 | 2.8 | 0.718 | 0.72 | 3.66 | 5.12 | 59.17 | 88.01 | 5.44 | 6.19 | 7.62 | 8.65 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140006 | 6.7 | 67.25 | 8.93 | 17.6 | 3.48 | 90.5 | 634 | 1.46×103 | 734 | 962 | 0.56 | 3.2 | 1.55 | 0.86 | 3.72 | 4.91 | 58.54 | 87.05 | 5.53 | 6.35 | 7.30 | 8.39 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901130020 | 8.0 | 67.29 | 7.84 | 16.4 | 4.38 | 135 | 31.3 | 94.3 | 42.6 | 45.0 | 0.71 | 2.9 | 2.71 | 0.80 | 3.65 | 4.87 | 57.06 | 84.79 | 5.42 | 6.40 | 7.24 | 8.54 |
| 鱼粉 | 摩洛哥 | AGD111903200054 | 6.6 | 67.34 | 11.7 | 11.9 | 0.18 | 69.5 |  |  |  |  | 2.5 | 18.55 |  | 0.18 | 3.66 | 5.23 | 61.29 | 91.02 | 5.44 | 5.97 | 7.77 | 8.53 |
| 鱼粉 | 智利 | AGD111903200052 | 9.1 | 67.6 | 8.4 | 14.8 | 2.3 | 103 |  |  |  |  | 2.7 | 17.91 |  | 0.28 | 4 | 5.55 | 62.13 | 91.91 | 5.92 | 6.44 | 8.21 | 8.93 |
| 鱼粉 | 毛里塔尼亚 | AGD111903200011 | 6.4 | 67.72 | 8.4 | 18 | 0.57 | 89.8 |  |  |  |  | 2.7 | 11.55 |  | 0.23 | 4.51 | 5.32 | 61.14 | 90.28 | 6.66 | 7.38 | 7.86 | 8.70 |
| 鱼粉 | 厄瓜多尔 | AGD111903200040 | 7.8 | 67.73 | 9.2 | 15.2 | 1.07 | 82.6 |  |  |  |  | 6.6 | 10.33 |  | 0.16 | 3.96 | 5.81 | 64.01 | 94.51 | 5.85 | 6.19 | 8.58 | 9.08 |
| 鱼粉 | 厄瓜多尔 | AFJ111901110006 | 9 | 67.74 | 6.8 | 17.4 | 2.63 | 155 |  |  |  |  | 3.8 | 26.46 |  | 0.6 | 4.85 | 5.01 | 59.47 | 87.79 | 7.16 | 8.16 | 7.40 | 8.42 |
| 鱼粉 | 毛里塔尼亚 | AGD111903200006 | 7.2 | 67.74 | 7.6 | 17.2 | 0.55 | 66.7 | 156 | 404 | 177 | 1800 | 0.32 | 13.8 | 3.7 | 0.2 | 4.61 | 5.34 | 64.24 | 94.83 | 6.81 | 7.18 | 7.88 | 8.31 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150013 | 6.4 | 67.82 | 8.6 | 16.4 | 1.88 | 88.4 | 459 | 1.21×103 | 625 | 620 | 0.43 | 3.0 | 1.20 | 1.02 | 3.64 | 5.24 | 60.69 | 89.49 | 5.37 | 6.00 | 7.73 | 8.63 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | AZJ111901080001 | 7.9 | 67.84 | 10.9 | 15.0 | / | 114 | 347 | 457 | 470 | 589 | 5.46 | 20.2 | 12 | 0.32 | 3.97 | 5.33 | 61.87 | 91.20 | 5.85 | 6.42 | 7.86 | 8.62 |
| 鱼粉 | 摩洛哥 | AGD111903200057 | 6.7 | 67.84 | 10.8 | 11.8 | 0.18 | 60.7 |  |  |  |  | 3.2 | 21.74 |  | 0.25 | 3.63 | 5.26 | 61.46 | 90.60 | 5.35 | 5.91 | 7.75 | 8.56 |
| 鱼粉 | 厄瓜多尔 | AFJ111901110003 | 10.2 | 67.89 | 7.1 | 15.6 | 2.17 | 121 |  |  |  |  | 5.2 | 23.1 |  | 0.52 | 4.34 | 5.12 | 59.62 | 87.82 | 6.39 | 7.28 | 7.54 | 8.59 |
| 鱼粉 | 纳米比亚 | AGD111903200012 | 7.7 | 67.91 | 8.4 | 16.8 | 0.51 | 52.9 |  |  |  |  | 2 | 7.49 |  | 0.32 | 3.95 | 5.68 | 63.81 | 93.96 | 5.82 | 6.19 | 8.36 | 8.90 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150016 | 5.7 | 67.91 | 9.9 | 16.6 | / | 74.5 | 327 | 1067.3 | 419.6 | 815 | 5.33 | 16.7 | 12 | 0.48 | 4.01 | 5.41 | 62.77 | 92.42 | 5.90 | 6.39 | 7.97 | 8.62 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130007 | 7.3 | 67.94 | 6.9 | 17.1 | 2.40 | 47.8 | 46.7 | 91.1 | 22.2 | 32.4 | 0.047 | 14.2 | 4.5 | 0.2 | 4.18 | 5.24 | 61.97 | 91.21 | 6.15 | 6.75 | 7.71 | 8.46 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150009 | 8.1 | 67.97 | 7.2 | 15.9 | 3.7 | 120 | 374 | 785 | 179 | 461 | 1.8 | 24.98 |  | 0.6 | 3.66 | 5.36 | 60.13 | 88.47 | 5.38 | 6.09 | 7.89 | 8.91 |
| 鱼粉 | 南非 | AGD111903200024 | 9.4 | 68.00 | 9.82 | 13.8 | 2.06 | 131 | 165 | 796 | 375 | 272 | 1.44 | 3.5 | 2.70 | 0.44 | 3.44 | 4.97 | 57.60 | 84.70 | 5.06 | 5.97 | 7.31 | 8.63 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130017 | 8.0 | 68.04 | 7.9 | 15.4 | 1.90 | 65.5 | 61.5 | 52.5 | 18.5 | 72.8 | 0.17 | 14 | 5.9 | 0.3 | 4.16 | 5.07 | 60.61 | 89.08 | 6.11 | 6.86 | 7.45 | 8.36 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150006 | 6.3 | 68.13 | 10.5 | 14.5 | / | 70.4 | 397 | 693 | 528 | 484 | 6.74 | 20.8 | 16 | 0.16 | 3.89 | 5.52 | 63.49 | 93.19 | 5.71 | 6.13 | 8.10 | 8.69 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130016 | 8.6 | 68.13 | 7.8 | 14.8 | 1.45 | 72.5 | 56.9 | 150 | 21 | 69.2 | 0.073 | 14.5 | 3.4 | 0.5 | 4.15 | 5.15 | 61.64 | 90.47 | 6.09 | 6.73 | 7.56 | 8.35 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140003 | 5.9 | 68.21 | 9.6 | 15.3 | / | 55.4 | 201 | 434 | 315 | 432 | 7.37 | 19.2 | 15 | 0.70 | 3.67 | 5.70 | 66.42 | 97.37 | 5.38 | 5.53 | 8.36 | 8.58 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150002 | 5.5 | 68.23 | 10.0 | 15.2 | 1.50 | 35.3 | 198 | 433 | 303 | 390 | 0.035 | 18.5 | 5.2 | 0.6 | 3.66 | 5.43 | 64.43 | 94.43 | 5.36 | 5.68 | 7.96 | 8.43 |
| 鱼粉 | 纳米比亚 | AGD111903200014 | 7.8 | 68.4 | 8.2 | 16.5 | 0.35 | 57.3 |  |  |  |  | 2.3 | 6.68 |  | 0.34 | 3.95 | 5.75 | 63.82 | 93.30 | 5.77 | 6.19 | 8.41 | 9.01 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130014 | 7.8 | 68.52 | 8.01 | 15.0 | 2.58 | 90.2 | 102 | 215 | 65.5 | 109 | 0.99 | 1.4 | 1.31 | 1.10 | 3.96 | 5.33 | 60.76 | 88.68 | 5.78 | 6.52 | 7.78 | 8.77 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150018 | 5.3 | 68.54 | 9.9 | 16.6 | / | 86.4 | 38.2 | 29.2 | <20 | 58.6 | 4.22 | 17.8 | 10 | 0.78 | 3.91 | 5.47 | 63.13 | 92.10 | 5.70 | 6.19 | 7.98 | 8.67 |
| 鱼粉 | 中国 | ALN111901120004 | 6.9 | 68.61 | 10.22 | 15.5 | 3.00 | 83.3 | 427 | 1.10×103 | 687 | 375 | 0.45 | 3.0 | 1.79 | 0.50 | 3.77 | 5.16 | 59.23 | 86.32 | 5.49 | 6.37 | 7.52 | 8.71 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901140005 | 7.1 | 69.02 | 7.3 | 14.7 | 1.45 | 41.0 | 218 | 411 | 232 | 546 | 0.035 | 22 | 3.6 | 1.1 | 3.78 | 5.58 | 65.96 | 95.57 | 5.48 | 5.73 | 8.08 | 8.46 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130013 | 6.8 | 69.05 | 8.1 | 16 | 2.44 | 86.3 |  |  |  |  | 5.2 | 11.96 |  | 0.28 | 4.09 | 5.63 | 62.52 | 90.54 | 5.92 | 6.54 | 8.15 | 9.01 |
| 鱼粉 | 秘鲁 | ALN111901130012 | 7.2 | 69.22 | 8 | 16 | 1.87 | 66.5 | 122 | 82.7 | 26.2 | 17.2 | 7.1 | 8.95 |  | 0.18 | 4.15 | 5.74 | 63.13 | 91.20 | 6.00 | 6.57 | 8.29 | 9.09 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150014 | 7.0 | 69.26 | 7.54 | 15.0 | 1.59 | 58.3 | 207 | 442 | 226 | 365 | 0.29 | 1.9 | 1.87 | 0.89 | 3.67 | 5.65 | 64.38 | 92.95 | 5.30 | 5.70 | 8.16 | 8.78 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150017 | 5.6 | 69.35 | 8.8 | 17.5 | / | 71.5 | 124 | 296.2 | 139.3 | 252 | 8.39 | 19.4 | 15 | 0.39 | 3.95 | 5.46 | 63.19 | 91.11 | 5.70 | 6.25 | 7.87 | 8.64 |
| 鱼粉 | 墨西哥 | AGD111903200048 | 8.8 | 69.70 | 8.3 | 13.6 | 1.80 | 61.6 | 151 | 161 | 46.3 | 583 | 0.047 | 15.8 | 3.7 | 0.1 | 4.31 | 5.46 | 64.30 | 92.25 | 6.18 | 6.70 | 7.83 | 8.49 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111901150002 | 6.6 | 69.74 | 8.8 | 15.8 | 2.00 | 115.0 | 124 | 413 | 97.6 | 189 |  |  | 0.52 | 0.5 | 4.12 | 5.25 | 62.18 | 89.16 | 5.91 | 6.63 | 7.53 | 8.44 |
| 鱼粉 | 中国 | ASD111904150015 | 5.0 | 69.94 | 10.7 | 15.5 | 2.05 | 75.9 | 370 | 1.09×103 | 530 | 587 | 0.24 | 2.1 | 1.35 | 0.16 | 3.87 | 5.35 | 61.03 | 87.26 | 5.53 | 6.34 | 7.65 | 8.77 |
| 鱼粉 | 墨西哥 | AGD111903200055 | 9.7 | 70.48 | 8.7 | 12.6 | 1.55 | 75.9 |  |  |  |  | 4.4 | 12.6 |  | 0.12 | 4.11 | 5.6 | 62.17 | 88.21 | 5.83 | 6.61 | 7.95 | 9.01 |
| 鱼粉-杂鱼粉（鳀鱼为主） | 中国 | AZJ111904020002 | 7.6 | 61.91 | 6.0 | 22.1 | 2.30 | 84.4 | 329 | 685 | 670 | 557 | 0.0091 | 29.0 | 2.0 | 0.7 | 4.12 | 4.37 | 54.79 | 88.50 | 6.65 | 7.52 | 7.06 | 7.98 |
| 鱼粉-半脱脂鳀鱼粉 | 中国 | AZJ111904010002 | 9.0 | 66.30 | 9.9 | 14.3 | 2.10 | 83.1 | 503 | 1130 | 621 | 1830 | 0.018 | 23.9 | 3.9 | 0.3 | 3.73 | 5.08 | 59.46 | 89.68 | 5.63 | 6.27 | 7.66 | 8.54 |
| 鱼粉-单拖网捕捞 鱼粉 | 中国 | AZJ111904030004 | 5 | 51.21 | 6.7 | 29.9 | 2.63 | 8.27 | 52.7 | 152 | 40.3 | 29.6 | 3 | 3.47 |  | 1.38 | 3.85 | 3.02 | 44.01 | 85.94 | 7.52 | 8.75 | 5.90 | 6.86 |
| 鱼粉-单拖鱼粉 | 中国 | AZJ111904010003 | 9.1 | 57.20 | 8.8 | 22.8 | 3.30 | 60.2 | 204 | 262 | 97.9 | 390 | 0.019 | 14.3 | 9.3 | 1.7 | 4.82 | 3.82 | 51.44 | 89.93 | 8.43 | 9.37 | 6.68 | 7.43 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210003 | 7.6 | 56.22 | 4.19 | 30.1 | 3.77 | 59.6 | 92.8 | 153 | 59.7 | 未检出≤12.5mg/kg | 0.57 | 0.86 | 3.19 | 2.95 | 3.84 | 4.07 | 49.95 | 88.85 | 6.83 | 7.69 | 7.24 | 8.15 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210004 | 11.4 | 62.41 | 8.3 | 21.5 | 2.80 | 87.9 | 480 | 821 | 446 | 420 | 0.3 | 20.2 | 2.4 | 1.6 | 3.79 | 4.57 | 55.37 | 88.72 | 6.07 | 6.84 | 7.32 | 8.25 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210006 | 9.3 | 65.48 | 10.5 | 16.4 | 2.60 | 91.5 | 148 | 315 | 189 | 80.9 | 0.018 | 17.4 | 2.9 | 0.5 | 3.91 | 5.05 | 58.22 | 88.91 | 5.97 | 6.72 | 7.71 | 8.67 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210001 | 15.0 | 65.60 | 7.9 | 14.2 | 2.80 | 173 | 394 | 910 | 503 | 199 | 0.70 | 2.0 | 2.20 | 0.18 | 3.84 | 4.85 | 55.02 | 83.86 | 5.85 | 6.98 | 7.39 | 8.82 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210005 | 7.0 | 66.32 | 10.7 | 16.6 | 2.10 | 86.9 | 153 | 248 | 139 | 67.3 | 0.059 | 14.1 | 3.4 | 0.5 | 4.22 | 5.14 | 60.65 | 91.45 | 6.36 | 6.96 | 7.75 | 8.47 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210007 | 8.0 | 67.31 | 8.74 | 17.8 | 1.45 | 96.1 | 251 | 550 | 235 | 237 | 0.22 | 1.6 | 0.941 | 0.54 | 4.42 | 5.15 | 59.81 | 88.86 | 6.57 | 7.39 | 7.65 | 8.61 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903220001 | 7.5 | 68.52 | 11.3 | 14.4 | 1.87 | 117 | 380 | 851 | 182 | 496 | 7.6 | 16.17 |  | 0.44 | 4.15 | 5.23 | 58.81 | 85.83 | 6.06 | 7.06 | 7.63 | 8.89 |
| 鱼粉-海鱼鱼粉 | 中国 | AGD111903210002 | 4.4 | 70.64 | 9.16 | 17.4 | 3.32 | 103 | 291 | 695 | 327 | 220 | 0.56 | 2.5 | 3.97 | 0.58 | 4.27 | 5.09 | 60.50 | 85.64 | 6.04 | 7.06 | 7.21 | 8.41 |
| 鱼粉-红鱼粉 | 毛里求斯 | AGD111903200023 | 7.8 | 52.30 | 9.71 | 27.3 | 2.82 | 66.7 | 30.5 | 117 | 44.1 | 43.7 | 0.11 | 2.0 | 1.81 | 0.06 | 4.72 | 3.24 | 46.08 | 88.11 | 9.02 | 10.24 | 6.20 | 7.03 |
| 鱼粉-红鱼粉 | 秘鲁 | AGD111903200020 | 8.6 | 65.92 | 9.3 | 15.9 | 2.71 | 122 |  |  |  |  | 5 | 16.35 |  | 0.18 | 3.82 | 4.99 | 56.63 | 85.91 | 5.79 | 6.75 | 7.57 | 8.81 |
| 鱼粉-红鱼粉 | 智利 | AFJ111901110001 | 8.7 | 66.04 | 7.2 | 19.1 | 2.90 | 111.0 | 160 | 224 | 84.3 | 468 |  |  | 2.4 | 0.1 | 4.54 | 4.80 | 60.29 | 91.29 | 6.87 | 7.53 | 7.27 | 7.96 |
| 鱼粉-红鱼粉 | 智利 | AFJ111901110008 | 10 | 66.33 | 8.3 | 16.2 | 2.8 | 118 |  |  |  |  | 2.3 | 14.38 |  | 0.23 | 4.33 | 5.12 | 59.85 | 90.23 | 6.53 | 7.23 | 7.72 | 8.55 |
| 鱼粉-红鱼粉 | 墨西哥 | AFJ111901110005 | 9.8 | 66.85 | 8.7 | 13.3 | 1.31 | 108 |  |  |  |  | 4.1 | 19.29 |  | 0.49 | 3.82 | 5.5 | 61.48 | 91.97 | 5.71 | 6.21 | 8.23 | 8.95 |
| 鱼粉-红鱼粉 | 墨西哥 | AFJ111901110007 | 9.6 | 67.15 | 8.7 | 13.6 | 1.22 | 110 |  |  |  |  | 3.5 | 19.03 |  | 0.54 | 3.8 | 5.44 | 61.01 | 90.86 | 5.66 | 6.23 | 8.10 | 8.92 |
| 鱼粉-雷达网捕捞 鱼粉 | 中国 | AZJ111904030003 | 7 | 54.28 | 8.7 | 25.8 | 4.5 | 29.8 | 229 | 481 | 127 | 129 | 1.8 | 10.23 |  | 2.02 | 3.76 | 3.69 | 46.57 | 85.80 | 6.93 | 8.07 | 6.80 | 7.92 |
| 鱼粉-雷达网捕捞 鱼粉 | 中国 | AZJ111904020001 | 7.8 | 63.10 | 8.1 | 18.2 | 5.20 | 132.0 | 1350 | 1810 | 813 | 1000 | 未检出 | 35.6 | 1.3 | 0.5 | 3.89 | 4.75 | 57.45 | 91.05 | 6.16 | 6.77 | 7.53 | 8.27 |
| 鱼粉-雷达网捕捞 鱼粉 | 中国 | AZJ111904030002 | 8.1 | 63.46 | 10.6 | 17.2 | 2.63 | 65 | 336 | 539 | 96.2 | 52.2 | 1.8 | 12.2 |  | 0.6 | 3.94 | 4.96 | 57.40 | 90.45 | 6.21 | 6.86 | 7.82 | 8.64 |
| 鱼粉-雷达网鱼粉（帆张网） | 中国 | AZJ111904010004 | 8.5 | 58.36 | 10.7 | 20.7 | 5.10 | 150.0 | 1030 | 1240 | 676 | 594 | 0.011 | 30.9 | 5.3 | 0.9 | 3.87 | 3.95 | 50.97 | 87.34 | 6.63 | 7.59 | 6.77 | 7.75 |
| 鱼粉-全鳀鱼粉 | 中国 | AZJ111904020003 | 9.2 | 66.57 | 6.6 | 16.3 | 2.40 | 109.3 | 268 | 693 | 258 | 623 | 0.046 | 32.0 | 0.5 | 0.2 | 4.02 | 5.09 | 59.42 | 89.26 | 6.04 | 6.77 | 7.65 | 8.57 |
| 鱼粉-全鳀鱼粉 | 中国 | AZJ111904010001 | 7.4 | 70.73 | 5.8 | 14.5 | 0.20 | 29.5 | 43.2 | 115 | 69.7 | 49.2 | 0.041 | 35.0 | 7.4 | 0.5 | 3.79 | 5.67 | 66.42 | 93.91 | 5.36 | 5.71 | 8.02 | 8.54 |
| 鱼粉-鳀鱼粉 | 中国 | AZJ111903070004 | 8.6 | 66.54 | 7.9 | 15.9 | / | 113 | 516 | 830.4 | 413.5 | 269 | 3.88 | 28.0 | 12 | 0.59 | 3.96 | 5.31 | 60.92 | 91.55 | 5.95 | 6.50 | 7.98 | 8.72 |
| 鱼粉-鳀鱼粉 | 中国 | AZJ111903070003 | 8.0 | 67.38 | 6.3 | 16.8 | / | 110 | 78.6 | 223.8 | 70.7 | 107 | 3.18 | 33.7 | 12 | 0.75 | 4.00 | 5.14 | 60.91 | 90.40 | 5.94 | 6.57 | 7.63 | 8.44 |
| 鱼粉-鳀鱼全脱脂鱼粉 | 中国 | AZJ111904030001 | 7.9 | 66.41 | 7.1 | 17.3 | 0.60 | 47.2 | 116 | 238 | 93.5 | 275 | 0.049 | 25.6 | 7.4 | 0.5 | 3.92 | 5.40 | 63.80 | 96.07 | 5.90 | 6.14 | 8.13 | 8.46 |
| 鱼排粉 | 中国 | ASD131901140001 | 8.1 | 60.08 | 6.7 | 24.5 | / | 146 | 123 | 175 | 82.6 | 233 | 6.74 | 28.1 | 5.4 | 0.48 | 6.67 | 3.84 | 55.81 | 92.88 | 11.10 | 11.95 | 6.39 | 6.88 |
| 鱼排粉 | 中国 | ASD131901150001 | 8.3 | 63.95 | 9.5 | 16.6 | / | 75.6 | 198 | 473 | 215 | 204 | 1.54 | 27.3 | 10 | 0.74 | 3.58 | 4.97 | 59.26 | 92.67 | 5.60 | 6.04 | 7.77 | 8.39 |
| 鱼排粉-淡水鱼排粉 （含有鮰鱼鱼头） | 中国 | AGD141903220003 | 6.8 | 58.39 | 10 | 24.5 | 0.46 | 53.7 | 117 | 296 | 110 | 63.9 | 4.8 | 4.14 |  | 0.4 | 6.49 | 3.85 | 52.49 | 89.90 | 11.11 | 12.36 | 6.59 | 7.33 |
| 鱼排粉-海鱼鱼排粉 | 中国 | AGD131903220001 | 9.4 | 52.48 | 5.5 | 30.1 | 2.63 | 64.4 | 260 | 340 | 179 | 30.0 | 11 | 18.39 |  | 3.18 | 3.71 | 3.68 | 44.61 | 85.00 | 7.07 | 8.32 | 7.01 | 8.25 |
| 鱼排粉-海鱼鱼排粉 | 中国 | AGD131903210003 | 4.8 | 54.72 | 5.4 | 33.7 | 7.90 | 119.0 | 491 | 697 | 641 | 125 | 0.06 | 22 | 13 | 2.5 | 6.03 | 3.01 | 47.79 | 87.34 | 11.02 | 12.62 | 5.50 | 6.30 |
| 鱼排粉-海鱼鱼排粉 | 中国 | AGD131903210001 | 4.0 | 55.26 | 7.42 | 32.7 | 7.72 | 105 | 375 | 625 | 415 | 76.5 | 0.42 | 2.2 | 3.06 | 1.90 | 5.92 | 3.06 | 47.61 | 86.16 | 10.71 | 12.43 | 5.54 | 6.43 |
| 鱼排粉-海鱼鱼排粉 | 中国 | AGD131903210002 | 5.6 | 56.21 | 7.22 | 30.0 | 7.32 | 117 | 233 | 522 | 265 | 48.3 | 0.53 | 2.2 | 2.44 | 1.40 | 5.27 | 3.29 | 47.78 | 84.99 | 9.38 | 11.03 | 5.85 | 6.89 |
| 鱼排粉-海鱼鱼排粉 | 中国 | AGD131903210004 | 4.6 | 59.13 | 6.6 | 28.6 | 0.80 | 46.5 | 308 | 649 | 409 | 219 | 0.24 | 15.4 | 17.0 | 0.9 | 6.83 | 3.36 | 51.74 | 87.50 | 11.55 | 13.20 | 5.68 | 6.49 |
| 鱼排粉-金枪鱼排粉 | 中国 | AZJ131904030001 | 8.3 | 62.26 | 10.8 | 15.9 | 1.5 | 55.6 | 95.4 | 228 | 29.2 | 179 | 4.7 | 18.57 |  | 0.48 | 3.92 | 4.92 | 58.47 | 93.91 | 6.30 | 6.70 | 7.90 | 8.41 |
| 鱼排粉-金枪鱼排粉 | 中国 | AZJ131904030002 | 9.1 | 64.1 | 9.8 | 14.7 | 0.66 | 63 | 99.8 | 180 | 29.1 | 148 | 1.9 | 21.8 |  | 0.33 | 3.68 | 5.17 | 59.47 | 92.78 | 5.74 | 6.19 | 8.07 | 8.69 |
| 鱼排粉-金枪鱼排粉 | 中国 | AZJ131904010001 | 7.3 | 67.38 | 8.5 | 14.6 | 2.40 | 79.1 | 139 | 235 | 118 | 911 | 0.058 | 28.1 | 22.0 | 0.2 | 4.54 | 4.81 | 60.35 | 89.57 | 6.74 | 7.52 | 7.14 | 7.97 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903210004 | 8.2 | 54.24 | 8.34 | 27.6 | 0.56 | 43.1 | 139 | 238 | 64.8 | 21.9 | 0.33 | 0.22 | 0.235 | 1.10 | 6.12 | 3.43 | 50.02 | 92.21 | 11.28 | 12.24 | 6.32 | 6.86 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903230002 | 6.1 | 54.54 | 12.18 | 25.6 | 2.00 | 66.4 | 376 | 660 | 335 | 79.6 | 1.29 | 1.5 | 3.15 | 0.94 | 5.77 | 3.24 | 47.54 | 87.16 | 10.58 | 12.14 | 5.94 | 6.82 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903230001 | 5.4 | 56.38 | 11.36 | 26.0 | 0.97 | 92.2 | 829 | 1.18×103 | 594 | 159 | 1.27 | 1.8 | 2.90 | 0.86 | 5.82 | 3.23 | 47.53 | 84.30 | 10.32 | 12.25 | 5.73 | 6.80 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903210005 | 9.6 | 56.63 | 7.12 | 26.0 | 0.59 | 91.5 | 449 | 662 | 260 | 82.9 | 0.11 | 0.52 | 0.159 | 0.78 | 6.22 | 3.54 | 50.77 | 89.65 | 10.98 | 12.25 | 6.25 | 6.97 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903220002 | 7.2 | 56.8 | 8.4 | 26.8 | 2.05 | 55.1 | 94.9 | 324 | 95.6 | 36.6 | 8.3 | 4.84 |  | 0.52 | 6.05 | 3.5 | 49.24 | 86.69 | 10.65 | 12.29 | 6.16 | 7.11 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903210001 | 6.4 | 57.80 | 6.36 | 27.7 | 0.62 | 41.0 | 135 | 232 | 60.7 | 21.6 | 0.67 | 0.25 | 0.699 | 0.32 | 6.48 | 3.68 | 53.34 | 92.28 | 11.21 | 12.15 | 6.37 | 6.90 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903210003 | 4.6 | 58.69 | 7.76 | 26.6 | 0.82 | 41.6 | 116 | 171 | 35.6 | 13.1 | 0.38 | 0.35 | 0.589 | 0.68 | 6.44 | 3.62 | 52.94 | 90.20 | 10.97 | 12.17 | 6.17 | 6.84 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903220001 | 3 | 58.7 | 10.3 | 26.4 | 1.17 | 64 | 279 | 928 | 241 | 152 | 5.6 | 5.91 |  | 1.22 | 6.29 | 3.54 | 51.06 | 86.98 | 10.72 | 12.32 | 6.03 | 6.93 |
| 鱼排粉-罗非鱼排粉 | 中国 | AGD141903210002 | 5.0 | 58.86 | 7.72 | 26.7 | 0.82 | 33.1 | 65.6 | 98.1 | 22.4 | 未检出≤12.5mg/kg | 0.51 | 0.20 | 0.679 | 0.66 | 6.37 | 3.66 | 52.86 | 89.80 | 10.82 | 12.05 | 6.22 | 6.92 |
| 鱼虾粉 | 中国 | ASD151904150003 | 7.4 | 61.84 | 8.36 | 19.6 | 5.85 | 89.9 | 371 | 908 | 370 | 22.8 | 0.43 | 3.5 | 0.763 | 0.44 | 3.72 | 4.43 | 54.18 | 87.61 | 6.02 | 6.87 | 7.16 | 8.18 |
| 鱼虾粉 | 中国 | AZJ151903070001 | 8.3 | 61.93 | 10.5 | 18.4 | / | 119 | 330 | 484.5 | 112.7 | 38.1 | 7.59 | 37.4 | 16 | 0.59 | 3.74 | 4.79 | 56.65 | 91.47 | 6.04 | 6.60 | 7.73 | 8.46 |
| 鱼虾粉 | 中国 | ASD151904150002 | 6.4 | 62.88 | 8.6 | 19.5 | / | 72.6 | 208 | 478 | 202 | 168 | 8.68 | 39.5 | 16 | 0.90 | 3.84 | 4.85 | 57.35 | 91.21 | 6.11 | 6.70 | 7.71 | 8.46 |
| 鱼虾粉 | 中国 | ASD151904150001 | 5.2 | 63.83 | 9.6 | 19.5 | 6.15 | 88.9 | 219 | 517.2 | 217 | 193 | 7.50 | 35.6 | 33 | 0.63 | 3.88 | 4.87 | 58.04 | 90.92 | 6.08 | 6.69 | 7.63 | 8.39 |
| 杂鱼粉 | 中国 | AZJ111903070001 | 8.9 | 62.87 | 9.1 | 18.8 | 3.74 | 118 | <20 | <20 | <20 | <20 | 5.64 | 30.7 | 14 | 0.80 | 4.31 | 4.58 | 56.41 | 89.73 | 6.85 | 7.64 | 7.28 | 8.12 |
| 杂鱼粉 | 中国 | AZJ111903070002 | 8.8 | 64.03 | 8.7 | 18.7 | / | 107 | 292 | 878.7 | 401.1 | 291 | 3.29 | 33.1 | 11 | 0.10 | 4.37 | 4.66 | 57.49 | 89.78 | 6.82 | 7.60 | 7.28 | 8.11 |